Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka w Koluszkach wraz z odtworzeniem nawierzchni”

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/138/WI/48/2014

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki ulica Korczaka

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka w Koluszkach wraz z odtworzeniem nawierzchni”, w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji robót uwzględniającego najkrótsze przerwy w pracy sieci;

- wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur  315 PCV o długości 140,5mb wraz z przykanalikami zgodnie z projektem budowlanym w ulicy Korczaka w Koluszkach;

- włączenie kanalizacji w istniejącą sieć wodociągową w ulicy Sikorskiego 
w Koluszkach;

- wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty Techniczne;

- wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

- wymieniana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami w miejscach przewidzianych w dokumentacji oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

- przeprowadzenie prac drogowych w zakresie remontu nawierzchni asfaltowej (857 m2):

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych PD 11,

- wykorytowanie na głębokość 23 cm pod konstrukcję jezdni,

- ustawienie krawężników betonowych po obu stronach jezdni na ławie betonowej z oporem,

- ułożenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 10 cm,

- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

- przebrukowanie zjazdów na szerokości 1,0 m;

- zlecenie badań jakości nawierzchni asfaltowej w zakresie: wykonania odwiertu w nawierzchni bitumicznej, oznaczenie składu mieszanki mineralno-asfaltowej i pomiar grubości warstw bitumicznych;

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

- uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy 
z PINB w Łodzi.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

- Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.